БЛОК УПРАВЛЕНИЯ PRGU433PP

Содержание:

Сохранение кодов по радиосигналу

Удаление всех кодов из памяти

Попытка ввести код, уже существующий в памяти

Программирование порядка работы

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ PRGU433PP
Новое, программируемое устройство PRGU433PP (только совместимые с моделями серий передатчиков персонального допуска TXC-2, TXC-4, TRC-4, TOV-4, TSC-4) могут быть подключены к автоматическим системам для открытия дверей с двумя створками.

Помимо быстрого и удобного программирования  прибор снабжен дисплеем и световыми сигналами, отображающими вод данных и их статус. Благодаря автоматической проверке исключаются помехи при передаче сигналов.

СОХРАНЕНИЕ КОДОВ ПО РАДИОСИГНАЛУ
   Эта модель PRGU433PP позволяет сохранять до 83 различных кодов, стирать из памяти имеющиеся в ней коды и вводить новые коды.

Для правильного сохранения кода расстояние между передатчиком и приемником должно составлять не менее 1, 5 метра. Для сохранения радио-сигналом требуемого кода осуществите следующие действия:

· нажмите и держите кнопку PROG.RX до тех пор , пока не загорится сигнал LED1
· нажмите и держите кнопку передатчика до тех пор, пока не погаснет сигнал LED 1; этот  сигнал погаснет на секунду – это факт того, что код был правильно сохранен; сразу после этого LED начинает мигать опять, и количество миганий показывает объем занятого кодом пространства в памяти.

После миганий система готова к использованию.

Важно: Каждый сохраненный код связан только с командой СТАРТ.

УДАЛЕНИЕ ВСЕХ КОДОВ В ПАМЯТИ

Необходимо осуществить следующие действия:

· Отсоедините питание от блока управления.

· Нажмите и держите кнопку режима программирования PROG.RX.

· В это же время подсоедините обратно питание: загорится сигнал LED 1 и начнет мигать , после этого кнопку PROG.RX можно отпустить.

Теперь 83 кодовые зоны пусты, и их можно опять программировать.

Частичное удаление кодов не возможно.

ПОПЫТКА ВВЕСТИ КОД УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИЙ В ПАМЯТИ

Если предпринимается попытка ввести код, который уже существует в памяти, то сигнал  режима программирования LED 1 мигает несколько раз, что показывает количество уже занятых зон памяти. В отличие от обычного режима программирования, в этом случае LED мигает более быстро и, в последний раз остается гореть примерно на 2 секунды. Пользователь может воспользоваться этой функцией для того, чтобы в любое время определить зону памяти, в которой каждый передатчик, имеющий доступ к системе был сохранен. 

ПРОГРАМИРОВАНИЕ ПОРЯДКА РАБОТЫ


При помощи выбора положений дип переключателей, расположенных на блоке управления, выбираются одна из четырех опций логики работы. Данная таблица иллюстрирует функции присущие каждому переключателю.

	Переключатель
	ФУНКЦИЯ
	ПОЛОЖЕНИЕ
	ОПИСАНИЕ

	DIP 1
	Повторное мигание ( сигнал начинает мигать за 2 секунды до запуска мотора)
	
	Активна

	DIP 2
	Автоматическое закрытие 

(ворота опять закрываются после истечения установленного времени T.PAU
	
	Активна

	DIP 3
	Команда старт в течении открытия
	
	Устройство не улавливает команду Старт во время открытия

	DIP 4
	Логика команды старт
	
	Пошаговая команда старт: открыть-стоп-закрыть-стоп…

	DIP 5
	Скользящий код
	
	Активен: Эта функция не позволяет дублирование кода путем математического алгоритма, который узнает переменную часть полученного кода 

	DIP 6
	Фотоэлемент
	
	Активен также в течении открытия


ВАЖНО: В этой модели запуск мотора всегда активирован.



Фотоэлемент невозможно отключить во время закрытия


При использовании автоматической функции закрытия ( дип-переключатель   

            2 включен) рекомендуется установить переключатель 4 в положение Выкл. Это не позволяет команде СТАРТ останавливать автоматику во время закрытия.

ИНДИКАТОРЫ СТАТУСА ВХОДОВ УСТРОЙСТВА

	ИНДИКАТОР
	ФУНКЦИЯ

	L1
	Программирование

	L2
	START: загорается когда на терминале входа START принимается сигнал

	L3
	STOP: потухает когда на терминале входа STOP принимается сигнал

	L4
	PHOTOCELL: потухает когда на терминале входа PHOTO принимается сигнал

	L5
	ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТИЯ: потухает, когда на терминале входа ограничительного переключателя открытия принимается сигнал

	L6
	ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАКРЫТИЯ: потухает, когда на терминале входа ограничительного переключателя закрытия принимается сигнал


СПЕЦИФИКАЦИЯ

	Электропитание
	230 АС , 50 Hz

	Максимальная нагрузка мотора
	700W

	24 –VAC  максимальная нагрузка
	3W

	Рабочая температура 
	-20 - + 60C

	Предохранители
	5 A  для 220 VAC 

250 mA  для 24 VAC
250 mA  для 12 VAC

	Размеры
	150 x 130 x 100mm

	Вес
	650 гр.


ПОДСОЕДИНЕНИЯ К ТЕРМИНАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ

[image: image1.emf]

[image: image2.png]



ВАЖНО: Если обычно закрытые входы (STOP, PHOTO) не используются, то они должны быть соединены шунтом с общим терминалом (-).
Соединения между панелью управления и мотором должны устанавливаться в соответствии с положением мотора по отношению к воротам. Панель управления связывает открытие ворот с первой командой START; таким образом, соединение должно быть установлено таким образом, чтобы (при необходимости даже при вращении на 180 градусов) первая команда START вызвала открытие ворот.

	Терминал
	Соединение

	1
	Фаза питания 230В 

	2
	Ноль питания 230В 

	3
	Общая питания двигателя №1

	4
	Выход питания 230В для двигателя №1 в фазе открывания 

	5
	Выход питания 230В для двигателя №1 в фазе закрывания 

	6
	Общая питания двигателя №2

	7
	Выход питания 230В для двигателя №2 в фазе открывания 

	8
	Выход питания 230В для двигателя №2 в фазе закрывания 

	9-10
	Маячок

	11-12
	Выход питания 24В для фотоэлемента и аксессуары

	13
	Команда открытия для подключения панель доступа или замок доступа. Контакт нормально разомкнутый. (Индикатор L2)

	14
	Команда СТОП. Нормально разомкнутый контакт (индикатор L3)

	15
	Общий(-)

	16
	Фотоэлемент. Нормально замкнутый контакт 

	17
	Придел хода открытия. Контакт нормально замкнутый (Индикатор L5)

	18
	Придел хода закрытия. Контакт нормально замкнутый (Индикатор L6)

	19
	Антенна 

	20
	Антенна центральный кабель


[image: image3.emf]
� EMBED Photoshop.Image.6 \s ���








[image: image4.emf]_1095520410.psd

_1095520485.psd

_1090873587

